ICS xx.xxx CCS xxx

团     体     标     准

T/GDHS xxx—2025

广东省农村公路桥梁技术改造标准

Guide to the Standards on Technical Reform of Rural Highway Bridge

in Guangdong Province

2025 - xx - xx 发布                                    2025 - xx -xx 实施

广东省公路学会  发  布

目录

前    言	3

1  总则	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	4

4 基本规定	6

5  技术方案编制	8

6  维修加固	9

7  重建及新建	11

本标准用词说明	13

# 前    言

本文件按照GDHS-BZBX-01-2021《广东省公路学会标准编写规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由xxx提出。

本文件由广东省公路学会归口。

主编单位：保利长大工程有限公司

参编单位：广东省公路事务中心

长安大学

广东省交通集团有限公司

广东省建筑工程机械施工有限公司

主        编：贾绍明

参加编写人员：刘志峰 李源  王迎军  雷尊贵  余卫民   陈健平  耿立伟  王凌波  苏年就  侯炜  罗国彰  冷加金

本文件为首次发布。

广东省农村公路桥梁技术改造标准

# 1  总则

1.0.1  为规范广东省农村公路桥梁技术改造工作，使既有桥梁技术改造满足安全可靠、适用耐久、技术先进、经济合理、环保节能、保护耕地的要求，编制本文件。

1.0.2  本文件适用于广东省各类农村公路桥梁技术改造的设计和施工。

1.0.3  农村公路桥梁技术改造包括旧桥维修加固及拓宽改造，旧桥拆除重建，新建桥梁。

1.0.4  农村公路桥梁技术改造应遵循注重安全，因地制宜，经济实用，保证质量，便于养护的原则。

1.0.5  农村公路桥梁技术改造应与当地乡村振兴，山、水、林、田综合治理，小城镇建设及资源综合利用相结合。

1.0.6  农村公路桥梁技术改造应采取措施对旧桥结构进行合理利用。

1.0.7  农村公路桥梁技术改造除应满足本文件外，还应符合国家、行业其他现行标准、规范的相关规定。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

JTG B01         公路工程技术标准

JTG 2111        小交通量农村公路工程技术标准

JTG D60         公路桥涵设计通用规范

JTG D81         公路交通安全设施设计规范

JTG H30         公路养护作业规程

JTG/T J21-01    公路桥梁荷载试验规程

JTG/T H21       公路桥梁技术状况评定标准
JTG/T J21       公路桥梁承载能力检测评定规程

JTG/T J 22      公路桥梁加固设计规范

JTG/T J 23      公路桥梁加固施工规范

广东省农村公路桥梁技术改造标准（试行）（2020）

广东省农村公路桥梁检测与评定技术指南（试行）（2020）

广东省农村公路桥梁维修加固设计与施工技术指南（试行）（2020）

广东省农村公路危桥改造标准化设计指南（试行）（2020）

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.0.1 农村公路 Rural Highway

指纳入农村公路规划,并按照公路工程技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施（含桥梁、隧道和渡口）,包括经省级交通运输主管部门认定并纳入统计年报里程的农村道路。

3.0.2  县道 County road

指除国道、省道以外的县际间公路以及连接县级人民政府所在地与乡级人民政府所在地和主要商品生产、集散地的公路。

3.0.3  乡道 Town Road

指除县道及县道以上等级公路以外的乡际间公路以及连接乡级人民政府所在地与建制村的公路。

3.0.4  村道 Village Road

指除乡道及乡道以上等级公路以外的连接建制村与建制村、建制村与自然村、建制村与外部的公路，但不包括村内街巷和农田间的机耕道。

3.0.5  农村公路桥梁 Rural Highway Bridge

在县道、乡道、村道上的桥梁统称为农村公路桥梁。

# 4 基本规定

4.0.1  农村公路桥梁技术改造的汽车荷载等级不应低于公路—Ⅱ级；农村公路作为干线公路且重型车辆较多时，桥梁技术改造的汽车荷载等级应采用公路—Ⅰ级。

4.0.2  设置人行道的农村公路桥梁技术改造应计入人群荷载，人群荷载标准值为3.0kN/m2 ；非机动车、行人密集的桥梁，人群荷载标准值应乘以1.15倍。

4.0.3  应结合当地经济社会发展、交通流量需求及近远期发展规划，综合确定农村公路桥梁技术改造后的桥面宽度。桥面宽度应符合下列规定：

a）县道不宜小于8.5m。

b）乡道不宜小于7.5m。

c）村道不宜小于6.5m。

4.0.4  对桥面宽度小于6.5m的既有农村公路桥梁技术改造时，应按照不小于6.5m的桥面宽度进行改造设计。

4.0.5  对桥面宽度大于6.5m的既有农村公路桥梁技术改造时，在满足交通量需求情况下，可维持现有桥面宽度。

4.0.6  旧桥拆除重建应结合路线走向选定重建桥位。小桥应服从路线走向，大、中桥应进行多方案经济技术分析、比较，择优选用。

4.0.7  村镇路段的农村公路桥梁技术改造，宜在两侧设置人行道，人行道宽度不宜小于0.75m；大于1m时，按0.5m的级差增加。不设人行道的桥梁两侧应设置护栏。

4.0.8  农村公路桥梁技术改造时，结合上部结构加固，整体化层与桥面铺装可采用一次性现浇水泥混凝土。

【条文说明】结合农村公路桥梁技术改造工程规模，合理选用桥面铺装方案。对于不具备沥青混凝土摊铺机械化施工的零散分布小桥，优先选用水泥混凝土铺装。

4.0.9  农村公路桥梁拼宽应符合下列规定：

a）桥梁拼接新建部分应满足现行标准的要求。

b）对直接利用或拼接加宽利用的既有桥梁，应进行检测评估并满足原设计荷载标准要求，其极限承载力应满足或采取加固措施后应满足现行标准要求。

c）桥梁加宽宜采用与既有桥梁相同或相近的结构形式和跨径。

4.0.10  农村公路桥梁技术改造应对既有桥梁进行检测评定，对于极限承载力不满足现行标准要求，且采取加固措施仍难以提升的旧桥，宜更换上部结构或整体拆除重建。

【条文说明】农村公路桥梁技术改造工程实践表面，经检测评定后既有农村公路桥梁承载力不足的主要集中在小跨径混凝土桥梁。受历史局限，既有结构构件材料品质较差，作业空间受限，维修加固性价比较差，推荐采取更换上部结构（梁、板）且下部结构加固利用，或全桥整体拆除重建。

4.0.11  重建、新建的农村公路桥梁应满足现行标准要求，宜采用标准化设计与施工。

4.0.12  既有临时性农村公路桥梁应改造为永久桥梁。

4.0.13  跨河流及沟渠的农村公路桥梁技术改造应满足泄洪及灌溉要求。

4.0.14  农村公路桥梁技术改造时应同步增加或完善相应的交通工程设施。护栏防撞等级原则上不低于《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81）的二（B）级要求。

4.0.15 上述条款中未涉及事项，应按《公路工程技术标准》(JTG B01)和《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111）执行。

# 5  技术方案编制

5.0.1  应依据既有桥梁设计文件和竣工资料及检测评定报告进行现场核查，编制桥梁技术改造方案。对于设计文件、竣工资料缺失，荷载等级未知的农村公路桥梁，应对桥梁结构尺寸、细部构造、截面配筋、水文地质、基础状况进行详细勘测、检测。

5.0.2  农村公路桥梁技术改造应选择便于养护的桥梁结构和构造形式。

5.0.3  30m及以上跨径农村公路桥梁应按《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21）、《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21）和《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01）进行技术状况评定和承载能力评定，编制桥梁技术改造方案并进行多方案技术经济比较。

5.0.4  30m跨径以下农村公路桥梁，可采用《广东省农村公路桥梁检测与评定技术指南》（试行）及其附录A 广东省农村公路桥梁承载能力快速计算方法进一步判定结构承载能力、《广东省农村公路桥梁维修加固设计与施工技术指南》（试行）及《广东省农村公路危桥改造标准化设计指南》（试行），编制技术改造方案。

5.0.5  30m跨径以下农村公路桥梁出现下列病害或技术特征时，宜拆除重建：

a）现有桥宽小于5m，且不具备加固加宽条件。

b) 基础承载能力严重不足且不具备目标荷载等级加固条件，或出现倾斜、掏空、下沉。

c) 圬工扩大基础出现剪切错缝，斜向裂缝。

d）桥墩出现斜向剪切裂缝，或桥墩出现明显倾斜。

e）拱桥桥台出现滑移、倾斜等较大变形。

f）拱肋出现严重失稳、扭曲变形。

g）圬工拱桥拱圈出现斜向贯通裂缝。

h）承重结构材料性能出现严重退化且不适于加固。

i）涉河桥梁不能满足防洪影响评价要求。

j）跨线桥下净空不能满足被交叉道路建筑界限要求。

5.0.6  农村公路桥梁改造方案技术经济比选，当构件维修固方案费用小于构件更新方案费用的60%时，宜选择维修加固方案。

5.0.7  具有文物保护价值或其他特殊意义的桥梁，可结合当地人文环境实际采取修旧如旧、异位重建或其他技术措施给予整体保护。

5.0.8  农村公路桥梁技术改造方案，应进行下部结构修复再利用方案的技术经济比选。

5.0.9  农村公路桥梁技术改造施工方案，应采取必要措施保护生态环境及周边农作物。

# 6  维修加固

6.1 维修加固方案

6.1.1  有特殊使用要求的农村公路桥梁技术改造，委托方应提出维修加固荷载标准、加固设计基准期、使用功能等要求。

6.1.2  农村公路桥梁维修加固用材料的品种、规格及使用性能，应符合现行国家相关标准并满足设计要求，宜选用耐久性好、便于养护的材料。

6.1.3  农村公路梁桥维修加固宜选用桥面板补强、增大主梁截面、粘贴钢板、新增（更换）构件及体外预应力等加固方法。

6.1.4  农村公路混凝土板桥维修加固宜选用增大截面、更换上部结构等加固方法。

6.1.5  农村公路板拱及刚架拱维修加固宜选用桥面整体化补强、套拱、新增刚架拱片、粘贴钢板等加固方法。

6.1.6  农村公路桥梁下部结构维修加固宜选用钢套箍、纤维套箍或增加截面等加固方法。

6.1.7  农村公路桥梁基础冲刷防护可采用抛石网防护、板桩防护等方法。

6.1.8  应补充或修复缺失或损坏的护栏、人行道、伸缩缝、支座等。

6.1.9  采用拆除后原址重建的桥梁，应充分考虑地质、水文、通航等条件，合理确定桥梁规模、基础形式及埋置深度，加强桥梁结构及桥头引道路基的防护。

6.2 加固设计计算

6.2.1  农村公路桥梁维修加固设计计算，应计入结构病害、材料劣化、新旧材料结合性能与材料差异、恒载增量等影响，并按照平截面变形假设计算。

6.2.2  农村公路桥梁维修加固设计计算应按下列分阶段计算结构受力：

a）在新加材料和原结构（构件）有效结合前，其恒载（含新加材料自重）由原结构承担。

b）在新加材料和原结构（构件）有效结合后，施加的荷载由加固后的组合截面构件承担。

6.2.3  混凝土结构加固后的极限承载力应以原结构截面混凝土或钢筋强度设计值控制。

6.2.4  农村公路桥梁加固应进行原混凝土与新混凝土结合面的承载力计算。

6.3 维修加固施工

6.3.1  农村公路桥梁维修加固的设置施工标志、限制速度标志、反光锥形交通路标和其他安全设施应按《公路养护作业规程》（JTG H30）执行。加固施工前应编制施工组织设计，并制订应急预案。

6.3.2  桥梁加固施工宜采用先卸载、后加固的施工工艺流程，如先拆除旧桥面铺装、护栏等——维修加固承重构件——重做桥面铺装、护栏等。

6.3.3  桥梁加固施工应采取有效措施尽可能不损伤受力结构，避免误伤受力构件，并应考虑结构或构件出现倾斜、失稳、坍塌等可能风险。

6.3.4  桥面宽度不足的既有农村公路桥梁，应在既有结构维修加固后进行桥面拼宽作业。

6.3.5  农村公路桥梁加固质量检验与验收，应符合《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23）的规定。

6.3.6  其他技术要求，应按《广东省农村公路桥梁维修加固设计与施工技术指南》（试行）、《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22）和《公路桥梁加固施工规范》（JTG/T J23）执行。

# 7  重建及新建

7.0.1  重建或新建的农村公路桥梁应按照现行公路桥梁设计规范，采用技术成熟、施工便捷、经济适用的结构形式，宜采用标准化跨径、装配化结构、机械化和工厂化施工。

7.0.2  桥梁结构跨径不宜小于5m。

7.0.3  新建及重建农村公路桥涵设计洪水频率应符合表7.0.3的规定。

表7.0.3  桥涵设计洪水频率表

| 公路等级 | 设计洪水频率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大桥 | 大桥 | 中桥 | 小桥 | 涵洞及小型排水构造物 |
| 二级公路 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/50 | 1/50 |
| 三级公路 | 1/100 | 1/100 | 1/50 | 1/25 | 1/25 |
| 四级公路 | 1/100 | 1/50 | 1/50 | 1/25 | 1/10 |

a）二级公路上的特大桥以及三、四级公路上的大桥，在水势猛急、河床易于冲刷的情况下，特大桥、大桥可提高一级设计洪水频率验算其基础冲刷深度。

b）沿河纵向高架桥和桥头引道的设计洪水频率，应符合路基设计洪水频率的规定。但应考虑壅水高、波浪爬高、斜水流局部冲刷、河床淤积等影响。

7.0.4  新建农村公路桥梁及其引道的平、纵、横指标，应与路线总体布设相协调，但二级公路上的特殊桥梁结构，其平、纵面线形应结合其受力特点进行综合考虑。农村公路桥梁纵坡应符合下列规定：

a）各级农村公路上的特大桥纵坡不宜大于4%；大、中桥桥梁纵坡不宜大于5%，但当桥面纵坡超过4%时，设计应采取相应安全措施。

b）桥头引道纵坡二级公路不宜大于6%，三级及以下的公路不宜大于7%。

c）位于市镇混合交通繁忙路段上的桥梁，其桥上纵坡和桥头引道纵坡均不得大于4%。

d）桥头两端引道线形应与桥上线形相配合。

7.0.5  10m以下跨径桥梁，宜选用钢筋混凝土整体式板、钢筋混凝土实心板等结构。

7.0.6  10～16m跨径桥梁，宜选用预应力混凝土矩形板、I型梁等组合结构。

7.0.7  16m及以上跨径桥梁，应按照现行公路桥梁规范执行，选用预应力混凝土T型梁、小箱梁等预制结构。

7.0.8  多跨梁式结构，宜采用结构简支、桥面连续的标准化构造。

7.0.9  位于地质条件良好的小跨径桥梁，可采用扩大基础。

7.0.10  桥梁设计应考虑后期检修维护及更换支座等需求。

7.0.11  其他技术要求，可按《广东省农村公路危桥改造标准化设计指南》（试行）及其他现行公路桥梁设计规范执行。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

（1）表示很严格，非这样做不可的:

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁” 。

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得” 。

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜” 。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可” 。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应按…… 执行”或“应符合……规定（或要求）” 。